|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор МКОУ «Уй-СалганскаяСОШ» Ногайского района РД ____________________ Кожаева З.М. |
|  | « » _______ 2019 г. |
|  | (М.П.) |

Дефектный акт

На пристройку теплого туалета в МКОУ «Уй-Салганская СОШ» Ногайского района РД.

от «09»  января  2019 г.

Комиссия в составе:

Саитова Х.А.             - зам. Главы администрации МР «Ногайский район»;

Муллаева А.К.        - нач. отдела архитектуры и ЖКХ администрации                                 МР  «Ногайский район»;

Явушев А.М.           -вед.специалист отдела архитектуры и ЖКХ

администрации МР Ногайский район»;

Аджиков Р.А.          -директор МКУ «ОКС» администрации МР

«Ногайский район РД;

Абубекерова З.А. – инженер МКУ «ОКС» администрации МР

«Ногайский район» РД

провели осмотр и обследование теплого туалета в МКОУ «Уй-Салганская СОШ» Ногайского района РД.

Для пристройки теплого туалета необходимо проведение следующих работ:

| №№ п/п | Наименование работ | Един. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пристройка теплого туалета |  |  |  |
| 1 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | м3 | 2,72 |
| 2 | Кладка стен кирпичных наружных | м3 | 10,8 |
| 3 | Кладка перегородок из кирпича | м2 | 16,7 |
| 4 | Устройство перемычек | м3 | 0,4 |
| 5 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0,72 |
| 6 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам | м2 | 20 |
| 7 | Установка стропил | м3 | 0,3 |
| 8 | Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 23 |
| 9 | Монтаж кровельного покрытия | м2 | 23 |
| 10 | Установка оконных блоков из ПВХ | м2 | 1,3 |
| 11 | Установка дверных блоков из ПВХ | м2 | 4,68 |
| 12 | Штукатурка поверхностей внутри здания | м2 | 90 |
| 13 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов | м2 | 18 |
| 14 | Засыпка вручную траншей | м3 | 9 |
| 15 | Планировка площадей: ручным способом | м2 | 20 |
| 16 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей | м2 | 18 |
| 17 | Устройство стяжек | м2 | 18 |
| 18 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | м2 | 25,282 |

Состав комиссии:

Саитов Х.А.

Муллаев А.К.

Явушев А.М.

Аджиков Р.А.

Абубекерова З.А.